Надувные санки «Бублик».

Предлагаем Вашему вниманию надувные санки  «Бублики» («ватрушки», «тюбинг»).

При изготовлении санок используется ПВХ материал бельгийской фирмы «SIOEN» (температурный диапазон использования данного материала от -30 до +50 Сº), он обладает хорошими скользящими свойствами, хорошо держит разрывную нагрузку, которую испытывают санки при использовании. В изделиях применяется материал плотностью от 630 г/м2 до 900 г/м2. На моделях, предназначенных для проката, дно «бубликов» изготовлено из материала плотностью 900 г/м2 . В остальных моделях для облегчения и удешевления изделия возможно применение материала плотностью 650-670 г/м2 , это не влияет на качество продукции, а требует более бережного обращения. Верх «бублика» изготавливается из материала плотностью 630 (650) г/м2.

Камеры, поставляемые в комплекте с «бубликами», проверяются нами на наличие деформаций, используются только те, которые обладают более правильной геометрической формой.

В изделии для «буксировки» применяется капроновый шнур диаметром 6 мм, и стропа от 25 мм до 40мм, в зависимости от модели.

При покупке надувных санок Вы получаете комплект, который необходимо только надуть. За более подробной информацией Вы можете обратиться по телефону или  электронному почтовому адресу: (8332) 49-59-85, e-mail: bublik2005@mail.ru.

Инструкция по эксплуатации и  ремонту «бубликов».

Подготовка надувных санок к эксплуатации.

1. Расправьте оболочку «бублика», убедитесь, что на нем продернута буксировочная веревка или стропа, в зависимости от модели (в накаченном состоянии стропу будет проблематично вставить на место).

2. Вверните приложенный золотник в ниппель. Вставьте сдутую камеру в оболочку «бублика». 
 Убедитесь, что золотник ввернут до упора, иначе камера будет сдуваться.

3. Накачайте камеру до давления, при котором оболочка полностью расправится (кроме посадочного места - оно образует углубление) и будет обтягивать камеру, дно «бублика» при этом должно быть полностью расправлено, а также быть упругим,  на поверхности не должно быть морщин.   При нажатии рукой на баллон, он должен немного продавливаться. Для накачивания камер используется автомобильный насос: ножной или электрический. Так же можно воспользоваться услугами компрессора на шиномонтаже, только при этом рекомендуется постепенно накачивать «бублик», периодически поправляя камеру в оболочке для более ровного ее расположения.

ВНИМАНИЕ: «бублик» - не автомобильное колесо, при накачивании камера раздувается, а давление в ней остается небольшим (0.2-0.3 атм). Не пытайтесь поднять в ней давление, как в колесе!

3. Навинтите на  ниппель пластиковый колпачок, который идет в комплекте. Это условие необходимо, чтобы избежать травм и порывов во время катания. Если модель комплектуется камерой от грузового автомобиля, с длинным ниппелем, то на него необходимо надеть защитный чехол  (входит в комплект «бублика»).

4. Затяните тубус или застегните дно посадочного места во избежание попадания посторонних предметов внутрь.

Эксплуатация

Сформулируем несложные правила  катания на надувных санках:

1. Катайтесь только в местах, пригодных для катания, а именно:

а) избегайте крутых склонов и склонов, имеющих препятствия (деревья, столбы, и пр.) и  неровности (кочки, ямы).

б) избегайте трамплинов и обледенелых склонов. Прыжки с трамплинов - не самое лучшее применение для «бубликов». При хорошем разгоне, вас хорошенько подбросит, а потом еще жестче  опустит на землю, и вовсе не обязательно, что первой на землю опустится «бублик», а не Вы, в основном это бывает именно так, иногда с серьезными последствиями.

2. Не рекомендуется сцеплять санки друг с другом.

3. Не садитесь в санки вдвоем, это приведет к поднятию центра тяжести и снижению  устойчивости «бублика». Если же вы все-таки решили съехать вдвоем - выберите не очень крутой и ровный склон.

4. Настоятельно рекомендуем при катании держаться  за ручки.

5. Как было упомянуто выше, не надувайте санки выше нормы. Правильно надутая камера должна полностью расправить оболочку.

6. Категорически запрещается транспортировать надувные санки за транспортными средствами. Это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

Рекомендации по эксплуатации надувных санок-«бубликов».

Выполнение этих рекомендаций увеличит срок службы ваших надувных санок.

1. Вверните золотник в ниппель. Вставьте камеру в оболочку и расположите ее таким образом, чтобы ниппель был направлен вниз и находился у буксировочной петли.  Убедитесь, что золотник ввернут до упора, иначе камера будет сдуваться. Данную операцию лучше производить в теплом помещении, т.к. оболочка санок нагреется и при накачивании равномерно расправится, без лишних складок.

2. Перед катанием затяните тубус или застегните дно посадочного места, т. к. камешки, попавшие внутрь между камерой и оболочкой, могут повредить дно.

Высотой завязывания тубуса можно регулировать посадочное место непосредственно под Вас. В этом случае тубус должен быть завязан так, чтобы Вы при посадке не задевали собой основное дно бублика.

После катания извлекайте из санок попавший туда мусор, снег, чтобы он при следующем катании не повредил ткань оболочки (снег растает, а потом превратится в лед, что тоже не очень хорошо сказывается на ткани оболочки).

3. Катайтесь на подготовленных снежных склонах, предназначенных для «бубликов» (ватрушек и тюбинга), это позволит Вам всегда оставаться довольными от катания и избежать нежелательных травм. Помните, что «бублик» (ватрушка, тюбинг) – это надувные санки, которые могут развивать очень высокую скорость и при неумелом обращении с ними, представляют ОПАСНОСТЬ как для Вас, так и для окружающих Вас людей  - любителей катания на склонах.

4. Не катайтесь на ледяных горках и склонах где есть открытый грунт - это небезопасно и приводит к ускоренному износу скользящей поверхности. Помните, что «бублик» предназначен для катания по снежным склонам.

5. Не используйте металлические колпачки ниппеля камеры с острым верхним краем, наверните на ниппель пластиковый защитный колпачок. Это условие необходимо, чтобы избежать травм и порывов во время катания. Помните, если модель комплектуется камерой от грузового автомобиля, с длинным ниппелем, то на него необходимо надеть защитный чехол – входит в комплект «бублика».

6. Если вы накачивали или подкачивали «бублик» на холоде, то внося его в теплое помещение или в салон автомобиля, рекомендуем выпустить часть воздуха из камеры. Если санки были сильно надуты холодным воздухом, то в тепле воздух начнет расширяться, и камера может лопнуть или сильно деформироваться.

Рекомендации по хранению надувных санок-«бубликов».

Перед хранением санки необходимо высушить и разобрать, т.е. вынуть камеру из оболочки «бублика». Это необходимо  для предотвращения потемнения оболочки.

Рекомендуем «бублик» хранить в чехле комплекта, поставляемого с санками, хранить их следует в затемненном месте.

Пожалуйста, не допускайте попадания  агрессивных сред.

Рекомендации по ремонту надувных санок-«бубликов».

В случае пореза ткани оболочки используйте клей "Уран" (или сходный) для ремонта изделий из ПВХ. Клей  продается в обычных хозяйственных магазинах. Заплата  наклеивается изнутри оболочки.

ВНИМАНИЕ! Резиновый клей для ремонта ткани оболочки  непригоден.

Инструкция по применению клея есть на тюбике с клеем.

Гарантийные обязательства.

1.Предприятием – изготовителем установлен гарантийный срок эксплуатации сроком на 1 год.

2. Гарантийные обязательства распространяются на дефекты швов.

3. Предприятие-изготовитель не дает гарантию на камеру, поставляемую в комплекте.

Послегарантийный ремонт.

В случае возникновения необходимости ремонта «Бубликов» в послегарантийный период, мы с удовольствием поможем Вам в этом.

ИП Мышкин В.В.

(8322) 49-58-85

e-mail: bublik2005@mail.ru

www.bubliks.ru